Załącznik nr 3 do SWZ

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz usługa wdrożenia w tym migracja produkcyjnych systemów informatycznych na nową infrastrukturę informatyczną dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Modernizacja zaplecza IT ma na celu poprawę wydajności infrastruktury, podniesienie odporności na awarie oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych organizacji. Rysunek ilustruje docelową infrastrukturę po modernizacji.

Sprzęt będący obiektem zamówienia obejmuje: serwer szt.3, macierz dyskowa szt.2, przełącznik Ethernet (rdzeń sieci) szt.2, przełącznik Fibre Channel szt.2 oraz oprogramowanie. Zamawiający posiada sprzęt uzupełniający koncepcje środowiska wysokiej dostępności w postaci klastra urządzeń UTM z aktywnym wsparciem, przełączniki dostępowe umożliwiające zestawienie połączeń agregacyjnych do segmentu rdzenia, aktywne usługi ISP w punktach przetwarzania danych (serwerownia A, serwerownia B) oraz okablowanie strukturalne pomiędzy serwerowniami (OM3, 12 włókien, dystans <80 metrów) oraz pomiędzy serwerownią A i punktami dystrybucyjnymi (OM3, min 4 włókien, dystans <100 metrów).

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od obowiązku dostarczenia gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja Wykonawcy nie może obejmować mniej korzystnych warunków niż gwarancja producenta.

Niezależnie od gwarancji na urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i objąć rękojmią całość wykonanych usług na okres 24 miesięcy.

Aktualnie w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie zostało zgromadzonych ok 60 TB danych, które są obsługiwane przez 16 działających produkcyjnie systemów informatycznych (zasoby plikowe oraz bazy danych). Są to systemy działające zarówno w oparciu o Microsoft Windows Server jak również o systemy Linuxowe.

Planowany proces migracji danych z aktualnych systemów do infrastruktury po modernizacji, winien być przeprowadzony poza godzinami pracy Muzeum, w czasie i sposób minimalizujący przestoje w działaniu infrastruktury.

# Dostawa sprzętu i oprogramowania

Serwer – 3 szt.

Oferowany serwer musi pochodzić od jednego producenta, posiadać wszystkie wymagane funkcje 
i być fabrycznie nowy, w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany.

Oferowany serwer musi być wyprodukowany nie wcześniej (nie może być starszy) niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | - Minimum dwa procesory dwunastordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach osiągające min. 18240 pkt. w teście PassMark CPU Mark Multiple CPU Systems zamieszczony na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu publikacji oferty SIWZ. W przypadku jeżeli oferowany procesor nie jest zamieszczony na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na Wykonawcy spoczywa obowiązek zamieszczenia wyników testów wydajności procesora i opublikowania parametrów wydajności procesora na powyższej stronie jednak nie później niż do dnia otwarcia złożonej oferty. - Minimalna częstotliwość taktowania min. 2.10 GHz. - Obsługa technologii wirtualizacji. - Maksymalny pobór mocy dla procesora (TDP): < 160 W wg. specyfikacji technicznej jego producenta. |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna musi mieć możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów przynajmniej dwunastordzeniowych. Powinna być przeznaczona do pracy w serwerach. Płyta główna powinna być kompatybilna z oferowanym serwerem i nie ograniczać jego funkcjonalności wynikającej ze specyfikacji innych oferowanych komponentów. |
| 3 | Pamięć RAM | Co najmniej 256GB RAM w kościach umożliwiających osiągnięcie maksymalnej rozbudowy pamięci według dokumentacji sprzętowej producenta. Pamięć rejestrowana ECC dedykowana do serwerów. |
| 4 | Kontroler macierzy | Kontroler macierzowy posiadający min. 1 GB NV pamięci cache umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 1 zapewniający obsługę dysków SAS, SSD. |
| 5 | Zamontowane Dyski Twarde | Min. 2 szt. jednakowych dysków twardych hot-plug SAS, 2.5", 12G, 10.000 obr /min. o minimalnej pojemności co najmniej 300 GB każdy. |
| 6 | Interfejsy sieciowe/FC | - Przynajmniej dwa interfejsy Ethernet 10Gb SFP+ lub inne rozwiązanie zapewniające możliwość połączenia serwera z oferowanym przełącznikami głównymi dwoma połączeniami przynajmniej 10Gb każde. Wykonawca winien dostarczyć wszystkie komponenty do podłączenia urządzeń. - Przynajmniej dwa interfejsy Fibre Channel 16Gb SFP+ lub inne rozwiązanie zapewniające możliwość połączenia serwera z oferowanym przełącznikami Fibre Channel dwoma połączeniami przynajmniej 16Gb każde. Wykonawca winien dostarczyć wszystkie komponenty do podłączenia urządzeń. |
| 7 | Obudowa | Typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U. Zaoferowana obudowa powinna standardowo obsługiwać minimum 4 szt. dysków twardych 2,5" Szyny do montażu w szafie rack wraz z organizerem kabli. |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna. |
| 9 | Wentylatory | Redundantne. |
| 10 | Zasilacze | Redundantne, z możliwością wymiany w razie awarii bez konieczności wyłączania serwera. |
| 11 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego (np. zainstalowana w dedykowanym slocie, lub zintegrowana z płytą główną) posiadająca dedykowany port RJ-45 umożliwiający: - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera). - szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika. - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. |
| 12 | Dokumentacja użytkownika | - Wykonawca winien dostarczyć dokumentację w języku polskim lub angielskim. - Możliwość minimum telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 13 | Warunki gwarancji dla serwera | - Minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. - W przypadku awarii dyski twarde muszą pozostać własnością zamawiającego, ze względu na możliwość przechowywania danych osobowych na nośnikach. - Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |

Macierz – 2 szt.

Oferowana macierz dyskowa powinna posiadać wszystkie wymagane funkcje i być fabrycznie nowa, 
w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany.

Oferowana macierz musi być wyprodukowany nie wcześniej (nie może być starszy) niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19’’, dostarczona wraz z szynami przesuwnymi. Obudowa powinna zawierać układ namiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności zatrzymania macierzy. |
| 2 | Pojemność | Macierz powinna posiadać możliwość rozbudowy do co najmniej 12 dysków twardych, powinna posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, obsługę dysków twardych SSD, SAS lub NL-SAS (NearLine SAS) wspierających operację „hot-plug”. |
| 3 | Dyski twarde | Macierz musi zostać wyposażona w przynajmniej 6 dysków twardych o pojemności 16TB w standardzie SAS lub NearLine SAS o prędkości przynajmniej 12Gb/s 7.200 obr/min, MTBF nie mniej niż 1,2 mln. godzin. |
| 4 | Kontrolery | - Macierz musi posiadać co najmniej jedną parę (2 sztuki) redundantnych kontrolerów w układzie nadmiarowym typu active-active. z możliwością wymiany uszkodzonego kontrolera bez potrzeby zatrzymania urządzenia. - Macierz powinna zostać wyposażona w co najmniej po 12GB pamięci cache na każdy z kontrolerów. - Możliwe konfiguracje grup RAID przynajmniej 0,1,6,10. - W przypadku awarii zasilania dane, niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci cache są zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dedykowany do tego celu nośnik, lub podtrzymywane np. bateryjnie. - Kontrolery muszą obsługiwać dostarczone wraz z urządzeniem dyski twarde. |
| 5 | Interfejsy | - Co najmniej cztery porty 16Gb/s w standardzie Fibre Channel na kontroler obsadzone minimum dwoma modułami aktywnymi 16Gb/s Wykonawca winien dostarczyć wszystkie komponenty do podłączenia urządzeń. - Interfejs Ethernet na potrzeby zdalnego zarządzania i konfiguracji. |
| 6 | Oprogramowanie zarządzające oraz wymagania funkcjonalne | Oprogramowanie zarządzające macierzą powinno umożliwiać co najmniej: - Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie urządzenia, awariach poprzez mail. - Tworzenie i nadawanie nazw wolumenów logicznych. - Maskowanie i mapowanie wolumenów logicznych. - Wykonywanie replikacji do innej macierzy tego samego producenta, znajdującej się w drugim ośrodku przetwarzania. - Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą powinna być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu szyfrowanego (SSL) oraz w trybie tekstowym z wykorzystaniem sshv2. |
| 7 | Dokumentacja użytkownika | - Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim lub angielskim. - Możliwość minimum telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 8 | Warunki gwarancji dla macierzy | - Minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. - W przypadku awarii dyski twarde muszą pozostać własnością zamawiającego, ze względu na możliwość przechowywania danych osobowych na nośnikach. - Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |

Przełącznik Ethernet – 2 szt.

Oferowany przełącznik powinien posiadać wszystkie wymagane funkcje i być fabrycznie nowy, 
w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany.

Oferowany przełącznik musi być wyprodukowany nie wcześniej (nie może być starszy) niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Do instalacji w standardowej szafie RACK 19’’, wysokość nie większa niż 1U. |
| 2 | Porty | - Minimum 16 portów o prędkości 10 Gigabit Ethernet, w tym minimum 8 SFP+ pozostałe w standardzie Base-T. - Wszystkie porty powinny funkcjonować bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub odpowiednia licencja powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę. - 1 port (np. Rj45) umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę. |
| 3 | Komponenty dodatkowe | Do każdego kompletu przełącznika wykonawca winien dostarczyć: - jeden kompatybilny z urządzeniem moduł SFP+ 10GbE MM LC. - trzy kompatybilne z urządzeniem moduły SFP 1GbE MM LC. - dwa kompatybilne z urządzeniem pasywne przewody DAC SPF+ 10G. na potrzeby zestawienia połączeń z serwerami oraz przełącznikami dostępowymi. |
| 4 | Wydajność | - Przepustowość min. 235 Mpps. - Przełączanie z prędkością min. 320 Gbps. - Minimum 8 kolejek sprzętowych. |
| 5 | Funkcjonalność | - Możliwość łączenia przełączników w stos będący zarządzany pojedynczym systemem operacyjnym, praca w stosie master-slave o opcji Hot Swap. - Warstwa przełączania L2/L3. - Agregacja portów LACP. - Mechanizmy ochrony protokołu STP np. STP Root Guard. - Wsparcie mechanizmu kolejkowania opartego na metrykach COS/DSCP. |
| 6 | Zarządzanie i bezpieczeństwo | Obsługa protokołów sieciowych przynajmniej: - IEEE 802.1D Spanning Tree - IEEE 802.1Q VLAN Trunking - IEEE 802.1x Port Based Network Access Control - IEEE 802.3ac Frame extension for VLAN tags - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol Zdalne zarządzanie poprzez SSL oraz SSHv2, obsługa SNMP v1 oraz v3. |
| 7 | Dokumentacja użytkownika | Wykonawca winien dostarczyć dokumentację w języku polskim lub angielskim. |
| 8 | Warunki gwarancji dla przełącznika | - Minimum rok gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia z możliwością rozszerzenia gwarancji. - Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |

Przełącznik Fibre Channel – 2 szt.

Oferowany przełącznik powinien posiadać wszystkie wymagane funkcje i być fabrycznie nowy, w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany.

Oferowany przełącznik musi być wyprodukowany nie wcześniej (nie może być starszy) niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | - Do instalacji w standardowej szafie RACK 19’’, wysokość nie większa niż 1U. - Obudowa powinna zawierać układ namiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności zatrzymania urządzenia. |
| 2 | Porty | - Minimum 12 fizycznych portów 16 Gb/s SFP+ - Minimum 5 portów aktywnych obsadzonych wkładkami SFP+ 16 Gb/s - 1 port (np. Rj45) umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę. |
| 4 | Wydajność | - Przepustowość min. 190Gb/s dla minimalnej fizycznej liczbie portów. |
| 5 | Funkcjonalność | - Wsparcie sprzętowe stref, uwierzytelnianie host-przełącznik. - Wsparcie mechanizmów QoS w kontekście segmentacji ruchu. |
| 6 | Zarządzanie i bezpieczeństwo | - Możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. - Możliwość konfiguracji przez: - polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala. - przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. - Zdalne zarządzanie poprzez SSL oraz SSHv2, obsługa SNMP v1 oraz v3 |
| 7 | Dokumentacja użytkownika | Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację w języku polskim lub angielskim. |
| 8 | Warunki gwarancji dla przełącznika | - Minimum rok gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji maksymalnie do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia z możliwością rozszerzenia gwarancji. - Wykonawca winien ponieść koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |

Oprogramowanie TYP1

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Licencje | - Licencje muszą umożliwiać uruchamianie oprogramowania do wirtualizacji przynajmniej na 3 serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. - Wszystkie licencje powinny być dostarczone co najmniej z 12 miesięcznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów we wszystkie dni robocze. Wsparcie powinno obejmować co najmniej: - dostęp do aktualizacji oprogramowania, w tym możliwość podnoszenia wersji oprogramowania, bez dodatkowych opłat licencyjnych, w najszerszym zakresie w jakim są one udostępniane przez producenta innym klientom; - dostęp do zasobów (bazy) wiedzy producenta i forum technicznych- informacji na temat posiadanego oprogramowania, wykazu znanych symptomów i rozwiązań, biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek, bazy danych zgłoszonych problemów technicznych. Zamawiający uzyskuje dostęp do wskazanych treści w najszerszym zakresie w jakim są one udostępniane przez producenta innym klientom w języku polskim lub angielskim. - Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji powinna umożliwiać przenoszenie jej pomiędzy różnymi serwerami na przykład w przypadku awarii sprzętu. |
| 2 | Wymagania techniczne dotyczące oprogramowania | - Oprogramowanie powinno umożliwić wysoką dostępność systemów informatycznych zamawiającego w obrębie 2-elementowego klastra serwerów fizycznych oraz macierzy dyskowej realizującej wspólną przestrzeń na dane. Aby zachować ciągłość pracy w przypadku awarii serwera fizycznego maszyny wirtualne na min hostowane w sposób automatyczny są uruchamiane dostępnym serwerze. - Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia bez ograniczeń maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi umożliwiając osiągnięcie równomiernego obciążenia elementów klastra. - Oprogramowanie powinno umożliwiać na serwerach agregację połączeń sieciowych Ethernet (LACP) oraz obsługi połączeń nadmiarowych Fibre Channel (multipathing). - Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej. - Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. - Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. - Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. - Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby prac serwisowych bez przerywania ich pracy. - Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |
| 3 | Opis warunków wdrożenia i instruktażu | - Wykonawca powinien zapewnić wsparcie przy wdrożeniu systemu na dostarczonych przez siebie urządzeniach, migracji wskazanych przez zamawiającego serwerów wirtualnych na nowe urządzenia. - Wykonawca powinien udzielić instruktażu z zakresu obsługi dostarczanego oprogramowania umożliwiającego samodzielną jego obsługę przez pracowników Zamawiającego w wymiarze co najmniej 15 godzin w podziale na minimum 3 dni robocze. Instruktaże prowadzone będą dla pracowników IT. |

Oprogramowanie TYP2

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Licencje | Licencje stanowią aktualizację posiadanego środowiska Microsoft Server do wersji 2022 dla platformy sprzętowej klastra wysokiej dostępności zgodnie z zasadami licencjonowania producenta oprogramowania. Zakres licencji powinien odpowiadać potrzebom do uruchomienia pięciu systemów serwerowych w modernizowanym środowisku opartych na systemach Microsoft Windows, uwzględniając dostępne na serwerach procesory i ich rdzenie. |
| 2 | Opis warunków wdrożenia i instruktażu | Wykonawca powinien wykonać aktualizację systemów operacyjnych oraz uruchomić w docelowym środowisku. |

# Zakres usług wdrożenia infrastruktury

Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt został uruchomiony w obiektach przetwarzania oraz punktach dostępowych na terenie organizacji. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- montaż urządzeń aktywnych w szafach RACK Zamawiającego oraz konfiguracja wstępna.

- uruchomienie sieci Ethernet 10G w oparciu o stos przełączników segmentu rdzenia, wykonanie segmentacji sieci (per vlan), wykonanie konfiguracji połączeń agregowanych L2 do przełączników dostępowych oraz serwerów, rekonfiguracja klastra UTM do obsługi komunikacji pomiędzy segmentami sieci zachowując lub odważając bieżące procesy, wykonanie agregacji połączeń urządzeń UTM do stosu przełączników głównych.

- uruchomienie połączeń sieci Fibre Channel pomiędzy serwerami oraz macierzami, procesu replikacji na poziomie kontrolerów macierzy.

- uruchomienie oprogramowania wirtualizacji na serwerach, w tym uruchomienie połączeń agregowanych Ethernet L2 do przełączników rdzeniowych, obsługę połączeń nadmiarowych Fibre Channel (multipathing) oraz funkcjonalności wysokiego dostępu.

- migracja systemów informatycznych na docelowe zasoby klastra wysokiej dostępności

- opracowanie scenariusza testów poprawności funkcjonowania elementów infrastruktury, a po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, wykonanie ww. testów – poprawny (mieszczący się w warunkach testów) ich wynik jest wymagany do uznania wykonania usługi.

Wykonawca powinien opracować szczegółowy harmonogram wdrożenia sprzętu i oprogramowania 
z przedmiotu zamówienia ze wskazaniem, które czynności muszą być wykonane poza normalnymi godzinami  pracy – na przykład w nocy lub w dni wolne od pracy. Harmonogram zostanie przedstawiony zamawiającemu do akceptacji.

Podstawą uznania umowy za należycie wykonaną będzie podpisanie bezusterkowego protokołu, do którego winny być dołączone wszystkie wymagane umową dokumenty, w tym w szczególności gwarancje producenta oraz licencje.