ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI 
DLA MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK

CZĘŚĆ A – MEBLE TAPICEROWANE
CZĘŚĆ B – STOŁY I KRZESŁA
CZEŚĆ C – MEBLE NA WYMIAR

# Informacje ogólne

Zamawiający: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach Muzeum.

Zamówienie podzielono na trzy niezależne części.

## Część A – meble tapicerowane

- Narożnik modułowy – 1 kpl.

- Pufa / sofa z częściowym oparciem – 2 szt

- Sofa z oparciem częściowym lewo i prawostronna – 6 szt

- Puf bez oparcia – 10 szt

## Część B – stoły i krzesła

- Stół  – 1 szt.

- Krzesła składane – 20 szt.

- Krzesła drewniane – 20 szt.

- Stoły składane/mobilne – 4 szt.

- Część  C – meble na wymiar

- Szafa narożna

- Szafa na kosze na śmieci

- Szafa na krzesła składane IKEA FRÖSVI

- Regał o szerokości 250 cm

- Regał o szerokości 150 cm

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie albo wszystkie części zamówienia 
(A, B lub C). Zamawiający dokona wyboru oferty odrębnie dla każdej części.

Postępowanie ma charakter regulaminowy i jest prowadzone poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień obowiązującymi u Zamawiającego.

- Miejsce i termin składania ofert: oferty w formacie pdf prosimy przesyłać na adres: magdalena.mazik@mocak.pl

Oferty należy złożyć do dnia 14.10.2026 do godziny: 12.00

- Termin i miejsce realizacji zamówienia: miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego - MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 13.11.2026.

Dokładny termin dostawy i montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część A – meble tapicerowane

Meble tapicerowane są przeznaczone do użytkowania przez zwiedzających Muzeum. 
Muszą być stabilne, trwałe, bezpieczne, łatwe do utrzymania w czystości i wykonane z materiałów przeznaczonych do intensywnej eksploatacji.

- Narożnik modułowy – 1 kpl.

- Pufa / sofa z częściowym oparciem – 2 szt

- Sofa z oparciem częściowym lewo i prawostronna – 6 szt

- Puf bez oparcia – 10 szt

# A1. NAROŻNIK MODUŁOWY – 1 szt

Model referencyjny: Moso 170 cm, beżowy, lewostronny, zaokrąglony, Lectus24. 
Model referencyjny składa się z trzech elementów: modułu narożnego, modułu z jednym oparciem oraz otomany z lewym oparciem. Moduły są łączone łącznikami typu „krokodylek”.

| Parametr | Model referencyjny | Wymaganie równoważne |
| --- | --- | --- |
| Typ | Narożnik modułowy | Narożnik modułowy |
| Konstrukcja | 3 moduły | Minimum 3 niezależne moduły |
| Forma | Zaokrąglona, obła | Zaokrąglona, bez ostrych narożników |
| Układ | Lewostronny | Lewostronny |
| Szerokość | 170 cm | 165–175 cm |
| Głębokość | 250 cm | 245–255 cm |
| Wysokość | 75 cm | 73–77 cm |
| Głębokość siedziska | 62 cm | 60–64 cm |
| Funkcja spania | Nie | Nie |
| Pojemnik | Nie | Nie |
| Wypełnienie siedziska | Pianka T30 + sprężyna falista | Parametry nie gorsze niż w rozwiązaniu |
| Wypełnienie oparcia | Pianka T25 | Min. T25 lub rozwiązanie równoważne |
| Łączenie modułów | Łączniki typu „krokodylek” | Stabilny system łączenia i rozłączania |
| Tapicerka | Tkanina szenilowa Arena 2 | Tkanina kontraktowa/przemysłowa do intensywnego użytkowania |
| Kolor | Beżowy | Błękity, zielenie, beże, szarości |

## Tapicerka i kolorystyka

- wysoka odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna)

- odporność na częste czyszczenie

- łatwe usuwanie zabrudzeń

- trwałość koloru

- odporność na intensywne użytkowanie

- możliwość regularnej pielęgnacji bez skomplikowanych zabiegów

Preferowane są tkaniny kontraktowe/przemysłowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki proponowanych tkanin do akceptacji Zamawiającego. Ostateczny kolor zostanie wybrany z przedstawionego wzornika w gamie: błękity, zielenie, beże, szarości. Wybór tkaniny i koloru spośród wzornika spełniającego wymagania OPZ nie może powodować zwiększenia ceny ani wydłużenia terminu realizacji.

# A2. PUFA / SOFA Z CZĘŚCIOWYM OPARCIEM – 2 szt

Modele referencyjne: Otomana modułowa Moso, prawostronna, beżowa, zaokrąglona oraz Otomana modułowa Moso, lewostronna, beżowa, zaokrąglona.

| Parametr | Model referencyjny | Wymaganie równoważne |
| --- | --- | --- |
| Typ | Otomana modułowa | Pufa/sofa modułowa z częściowym oparciem |
| Forma | Zaokrąglona | Zaokrąglona, obła |
| Szerokość | 160 cm | 155–165 cm |
| Głębokość | 95 cm | 90–100 cm |
| Wysokość | 75 cm | 73–77 cm |
| Głębokość siedziska | 62 cm | 60–64 cm |
| Oparcie | Częściowe, boczne | Częściowe po jednej stronie |
| Wariant | Prawostronny/lewostronny | Zgodny z aranżacją |
| Wypełnienie siedziska | Pianka T30 + sprężyna falista | Parametry nie gorsze |
| Wypełnienie oparcia | Pianka T25 | Min. T25 lub równoważne |
| Funkcja spania | Nie | Nie |
| Pojemnik | Nie | Nie |
| Tapicerka | Tkanina szenilowa | Tkanina kontraktowa/przemysłowa |
| Kolor | Beżowy | Błękit, zieleń, beż, szarość |

Mebel powinien posiadać stabilną konstrukcję umożliwiającą intensywne użytkowanie. Forma powinna być miękka i zaokrąglona, bez ostrych krawędzi. Częściowe oparcie ma zapewniać komfortowe podparcie przy zachowaniu otwartego charakteru mebla.

- A3. SOFA Z OPARCIEM CZĘŚCIOWYM LEWO I PRAWOSTRONNA – 6 szt

Przedmiotem zamówienia jest sofa modułowa, lewo i prawostronna (po 3 sztuki), charakteryzująca się obłym (zaokrąglonym) kształtem, przeznaczona do samodzielnego użytkowania lub łączenia w systemy narożnikowe.

Poniższa tabela definiuje kluczowe cechy techniczne i jakościowe, które musi spełniać produkt oferowany (zarówno referencyjny model Moso, jak i każdy model równoważny):

| Cecha / Parametr | Model Referencyjny: Moso (Otomana zaokrąglona prawa) | Kryteria Równoważności (Wymagania Minimalne) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja i typ | Modułowa otomana prawostronna | Konstrukcja modułowa z systemem niewidocznych łączników, pozycjonowanie lewe i prawe |
| Linia stylistyczna | Nowoczesna, organiczna, zaokrąglona bryła | Obły design, brak ostrych krawędzi na łukach zewnętrznych, stylizacja minimalistyczna soft-minimalism (forma zbliżona charakterem do modelu referencyjnego) |
| Konstrukcja i wypełnienie siedziska | Sprężyny faliste / bonell + pianka wysokoelastyczna (HR) | Pianka tapicerska lub pianka tapicerska i sprężyny, o parametrach zapewniających trwałość i odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu. |
| Rodzaj tkaniny | Tkanina szenilowa premium o wyraźnej strukturze | Tkanina kontraktowa/przemysłowa, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna), odpowiednia do regularnego czyszczenia, odporna na plamy i umożliwiająca łatwe usuwanie zabrudzeń. |
| Kolorystyka | Ciepły beż / ecru | Szary lub beżowy |
| Wymiary | Wysokość: 75 cm Szerokość: 160 cm Głębokość: 95 cm Głębokość siedziska 62 cm | Wysokość: 73–77 cm; szerokość: 155–165 cm; głębokość: 90–100 cm; głębokość siedziska: 60–64 cm. |

- A4. PUF BEZ OPARCIA - 10 szt

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa puf tapicerowanych spełniających parametry techniczne i wizualne określone w poniższej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na model referencyjny (Puf modułowy Agio szarobeżowy, boucle) lub na modele równoważne, o cechach nie gorszych niż opisane w tabeli.

| Cecha / Parametr | Model referencyjny: Puf Agio | Wymagania dla modeli równoważnych |
| --- | --- | --- |
| Typ mebla | Puf modułowy, wolnostojący | Puf tapicerowany o geometrycznej (prostokątnej/kwadratowej) bryle |
| Kolorystyka | Szarobeżowy | Szary lub beżowy |
| Materiał obicia | Tkanina typu bouclé (baranek) | Tkanina kontraktowa/przemysłowa, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna), odpowiednia do regularnego czyszczenia, odporna na plamy i umożliwiająca łatwe usuwanie zabrudzeń. |
| Konstrukcja i wypełnienie siedziska | Podwójne sprężynowanie (zapewniające elastyczność i odporność na odkształcenia) | Pianka tapicerska lub pianka tapicerska i sprężyny, o parametrach zapewniających trwałość i odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu. |
| Wymiary przybliżone | Standardowe wymiary dla modułu Agio (ok. 80-90 cm szerokości/głębokości)* | Tolerancja wymiarów: Szerokość: 70–95 cm, Głębokość: 70–95 cm, Wysokość: 40–45 cm |

## Wspólne wymagania dla mebli tapicerowanych w części A

- nowe, wolne od wad i kompletne

- przeznaczone do intensywnego użytkowania w obiekcie publicznym

- stabilne i bezpieczne

- łatwe do czyszczenia i konserwacji

- bez ostrych, niebezpiecznych krawędzi

- z materiałów o trwałości odpowiedniej do intensywnej eksploatacji

- w przypadku elementów tapicerowanych – tkanina o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub norma równoważna)

Jeżeli oferowany model jest elementem systemu modułowego, powinien umożliwiać stabilne łączenie z innymi elementami systemu. Dla rozwiązania równoważnego Wykonawca przedstawia sposób łączenia modułów.

# DOSTAWA, MONTAŻ I ODBIÓR – CZĘŚĆ A

Cena obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, usunięcie opakowań i uporządkowanie miejsca dostawy.

Odbiór obejmuje sprawdzenie ilości, zgodności z ofertą i OPZ, wymiarów, jakości wykonania, stabilności, stanu tapicerki i działania połączeń modułowych. Wady lub niezgodności podlegają usunięciu lub wymianie.

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, chyba że oferta przewiduje dłuższy okres.

## CZĘŚĆ B – STOŁY I KRZESŁA

- Stół  – 1 szt.

- Krzesła składane – 20 szt.

- Krzesła drewniane – 20 szt.

- Stoły składane/mobilne – 4 szt.

- B1 STÓŁ  – 1 SZT.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż wielkogabarytowego stołu wykonanego z materiałów określonych w poniższej tabeli, o stabilnej konstrukcji i starannym wykończeniu. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:

| Cecha konstrukcyjna | Model referencyjny: Gaia (lub bliźniaczy) | Wytyczne dla rozwiązań równoważnych |
| --- | --- | --- |
| Wymiary blatu | 350 cm × 100 cm (długość × szerokość) | Dokładnie 350 × 100 cm |
| Wysokość stołu | Standardowa jadalniana: ok. 75–77 cm | W przedziale 75–78 cm. |
| Materiał blatu | Lite drewno dębowe (klasa A/B, bezsęczne) | Lite drewno liściaste (dąb, jesion) lub gruby, wysokiej jakości fornir dębowy na rdzeniu drewnianym. Wyklucza się cienkie laminaty PCV. |
| Grubość blatu | Min. 40 mm (lite drewno lub optycznie pogrubiane na krawędziach). | Min. 40 mm – blat musi zachować sztywność przy długości 350 cm bez efektu uginania. |
| Wykończenie powierzchni | Olejowanie lub olejowosk, kolor dąb naturalny / jasny dąb / dąb bielony | Lakier matowy głęboki lub olejowosk o wysokiej odporności na wilgoć, plamy i zarysowania. |
| Konstrukcja podstawy (nogi) | Centralna noga z połączonych ze sobą masywnych belek dębowych LUB stabilne nogi drewniane w krawędziach. | Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczne użytkowanie stołu o wymiarach 350 × 100 cm; dopuszcza się centralną podstawę drewnianą lub stabilne nogi drewniane rozmieszczone przy krawędziach, bez kolizji z miejscami siedzącym |
| Krawędzie blatu | Proste lub delikatnie fazowane / miękko opracowane. | Proste, lekko zaoblone |

- B2. KRZESŁA SKŁADANE – 20 SZT.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż krzeseł składanych. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:

| - Parametr | Model referencyjny: IKEA FRÖSVI (kod: 705.343.15) | Wymagania dla modeli równoważnych |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Składana | Możliwość składania na płasko, oszczędność miejsca |
| Materiał | Lity buk, lakier bezbarwny | Lite drewno liściaste (buk, jesion, dąb lub pokrewne) |
| Konstrukcja siedziska | Ażurowe (z listew) | Konstrukcja listwowa lub profilowana, ergonomiczna |
| Oparcie | Zaokrąglone | Profilowane, zapewniające stabilne podparcie pleców |
| Wytrzymałość | Max. obciążenie do 110 kg | Dopuszczalne obciążenie użytkowe min. 110 kg, potwierdzone kartą produktu, specyfikacją producenta, raportem z badań lub innym równoważnym dokumentem. |
| Cechy dodatkowe | Otwór w oparciu do zawieszenia na ścianie | Uchwyt lub otwór ułatwiający przenoszenie/zawieszanie |

# B3. KRZESŁA DREWNIANE – 20 SZT.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż krzeseł. Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczne dla modelu referencyjnego oraz dopuszczalne kryteria dla modeli równoważnych:

| Parametr | Model referencyjny: IKEA LISABO | Wymogi dla modelu równoważnego (minimalne lub zakres) |
| --- | --- | --- |
| Materiał konstrukcji | Lite drewno (brzoza/jesion), okleina jesionowa | Lite drewno liściaste lub sklejka gięto-klejona, pokryta naturalnym fornirem. |
| Wykończenie powierzchni | Bezbarwny lakier akrylowy (odporny na zarysowania) | Lakier o podwyższonej odporności na ścieranie, matowy lub półmatowy. |
| Konstrukcja / Montaż | System szybkiego montażu (zoptymalizowane pod kątem stabilności wciskanie/zatrzaskiwanie nóg) | Dopuszcza się montaż tradycyjny (śrubowy) pod warunkiem zapewnienia stabilności konstrukcji pod obciążeniem. |
| Siedzisko / Oparcie | Profilowana, profil skandynawski, bez tapicerki (opcjonalnie z nakładką materiałową) | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie z drewna lub sklejki. Gładkie krawędzie. |
| Wymiary gabarytowe | Szerokość: ok. 44 cm Głębokość: ok. 51 cm Wysokość: ok. 80 cm Wysokość siedziska: ok. 45 cm | Szerokość: 42–46 cm Głębokość: 48–53 cm Wysokość całkowita: 78–82 cm Wysokość siedziska: 44–46 cm |
| Wytrzymałość / Testy | Przetestowane do użytku domowego (normy EN) | Dokument potwierdzający wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo siedziska przeznaczonego do użytku poza mieszkaniem, np. zgodność z PN-EN 16139 lub normą równoważną. |
| Wersja kolorystyczna | Naturalny jesion, opcjonalnie czarny barwiony jesion | Naturalny odcień drewna (jesion/dąb/jasna brzoza) lub jednolity czarny. |
| Zabezpieczenie nóg | Podkładki filcowe w zestawie | Obowiązkowe zabezpieczenie stopek nóg zapobiegające rysowaniu podłóg twardych. |

# B4. STOŁY SKŁADANE/MOBILNE – 4 SZT.

| Cecha / Parametr | Model referencyjny: IKEA MITTZON | Wymogi minimalne dla rozwiązania równoważnego |
| --- | --- | --- |
| Typ konstrukcji | Mobilny stół biurowy/konferencyjny z uchylnym blatem | Konstrukcja umożliwiająca złożenie blatu do pionu i sztaplowanie (gniazdowanie) stołów jeden obok drugiego w celu oszczędności miejsca. |
| Szerokość blatu | 140 cm | Od 138 cm do 142 cm |
| Głębokość blatu | 70 cm | Od 68 cm do 75 cm |
| Wysokość (rozłożony) | 75 cm | Standardowa wysokość biurowa: 73 – 76 cm |
| Mobilność | 4 kółka jezdne z blokadą bezpieczeństwa | Min. 4 kółka skrętne, w tym co najmniej 2 wyposażone w sprawny hamulec/blokadę jazdy. |
| Kolorystyka | Matowy zielony (satynowe wykończenie) / nogi zielone lub neutralne | Zielony, oliwkowy lub inny odcień zieleni matowej (dopuszcza się przesłanie wzornika do akceptacji) |
| Materiał blatu | Płyta wiórowa, folia melaminowa, obrzeże z tworzywa | Płyta laminowana lub melaminowana, odporna na zarysowania, łatwa w czyszczeniu, z zabezpieczonymi krawędziami (ABS/PCV). |
| Wyposażenie dodatkowe | Haczyki po obu stronach na torbę/słuchawki, zintegrowany podnóżek | Min. 1 haczyk na akcesoria. Konstrukcja ramy zapewniająca stabilne oparcie dla nóg użytkownika. |
| Gwarancja | 10 lat | Minimum 5 lat gwarancji Wykonawcy. Jeżeli producent oferuje dłuższy okres gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tej gwarancji. |

# DOSTAWA, MONTAŻ I ODBIÓR – CZĘŚĆ B

Cena obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, usunięcie opakowań i uporządkowanie miejsca dostawy.

Odbiór obejmuje sprawdzenie ilości, zgodności z ofertą i OPZ, wymiarów, jakości wykonania, stabilności.Wady lub niezgodności podlegają usunięciu lub wymianie.

Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy dla stołów B1 i B4 oraz 24 miesiące dla krzeseł B2 i B3, chyba że oferta przewiduje dłuższy okres.

# CZĘŚĆ C - MEBLE NA WYMIAR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli na wymiar, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową, obejmującą zabudowy meblowe przeznaczone do przechowywania wyposażenia oraz obsługi istniejących instalacji technicznych.

W zakres zamówienia wchodzą:

- Szafa narożna

- Szafa na kosze na śmieci

- Szafa na krzesła składane IKEA FRÖSVI

- Regał o szerokości 250 cm

- Regał o szerokości 150 cm

Wszystkie elementy należy wykonać na wymiar i dopasować do istniejącej przestrzeni oraz infrastruktury technicznej. Szczegółowe wymiary, podziały frontów, układ półek, otworów i elementów konstrukcyjnych określono w załączonej dokumentacji rysunkowej. Dokumentacja rysunkowa stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

## C1. SZAFA NAROŻNA

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Zabudowa narożna wykonywana na wymiar |
| Wymiary | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Konstrukcja | Zabudowa dostosowana do geometrii istniejącego narożnika oraz przebiegu instalacji |
| Fronty | Zamykane skrzydła/drzwi |
| Dostęp do instalacji | W zabudowie należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do istniejących instalacji |
| Dostęp do skrzynki elektrycznej | Otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do skrzynki elektrycznej bez konieczności demontażu zabudowy |
| Dostęp do pompy | Otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do pompy znajdującej się w ścianie |
| Dostęp do odpływu | Otwór umożliwiający dostęp do odpływu pompy, wymagającego okresowego czyszczenia |
| Serwisowanie | Rozwiązanie powinno umożliwiać swobodny dostęp serwisowy do instalacji |
| Pozostałe wymagania | Wymiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z dokumentacją rysunkową |

Otwory rewizyjne nie mogą zostać zabudowane w sposób uniemożliwiający późniejszy dostęp do instalacji. Ich lokalizacja powinna odpowiadać rozmieszczeniu elementów instalacyjnych wskazanych na rysunkach.

## C2. SZAFA NA KOSZE NA ŚMIECI

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Zamykana zabudowa meblowa wykonywana na wymiar |
| Przeznaczenie | Przechowywanie koszy na odpady |
| Kosze | Kosze na kółkach o pojemności 60 l lub większe (wchodzące w zakres zamówienia i dostarczone razem z szafą przez wykonawcę) |
| Wymiary zabudowy | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Fronty | Zamykane |
| Układ wewnętrzny | Dostosowany do wymiarów i sposobu użytkowania koszy |
| Użytkowanie | Należy zapewnić możliwość swobodnego wysuwania, wyjmowania i ustawiania koszy |
| Wentylacja / dostęp | W razie konieczności należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające prawidłowe użytkowanie zabudowy |

Wymiary oraz układ szafy należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem, z uwzględnieniem wymiarów koszy przedstawionych w dokumentacji.

## C3. SZAFA NA KRZESŁA SKŁADANE

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Zamykana szafa wykonywana na wymiar |
| Przeznaczenie | Przechowywanie składanych krzeseł IKEA FRÖSVI |
| Model referencyjny | IKEA FRÖSVI – krzesło składane |
| Konstrukcja | Wewnętrzny układ dostosowany do przechowywania krzeseł w pozycji złożonej |
| Fronty | Zamykane skrzydła |
| Wymiary | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Sposób przechowywania | Krzesła ustawiane/przechowywane w sposób umożliwiający ich łatwe wyjmowanie |
| Dostęp | Konstrukcja nie może utrudniać wyjmowania pojedynczych krzeseł |

Dokumentacja wskazuje zastosowanie krzeseł składanych FRÖSVI jako wyposażenia przeznaczonego do przechowywania w szafie.

## C4. REGAŁ – 250 CM

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Regał wykonywany na wymiar |
| Szerokość | 250 cm |
| Wysokość | 215 cm |
| Głębokość | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Konstrukcja | Stabilna konstrukcja meblowa dostosowana do wymiarów zabudowy |
| Podział | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Półki | Układ i wymiary zgodnie z dokumentacją |
| Wykończenie | Zgodnie z dokumentacją i paletą kolorystyczną |
| Montaż | Montaż na miejscu przeznaczenia |

Dokumentacja rysunkowa określa regał jako element o szerokości 250 cm i wysokości 215 cm.

## C5. REGAŁ – 150 CM

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Regał wykonywany na wymiar |
| Szerokość | 150 cm |
| Wysokość | 215 cm |
| Głębokość | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Konstrukcja | Stabilna konstrukcja meblowa dostosowana do wymiarów zabudowy |
| Podział | Zgodnie z dokumentacją rysunkową |
| Półki | Układ i wymiary zgodnie z dokumentacją |
| Wykończenie | Zgodnie z dokumentacją i paletą kolorystyczną |
| Montaż | Montaż na miejscu przeznaczenia |

Dokumentacja rysunkowa wskazuje regał o szerokości 150 cm i wysokości 215 cm.

Wymagania ogólne dla wykonania mebli w części C

Wykonanie na wymiar
Wszystkie elementy należy wykonać na wymiar, zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz po dokonaniu przez Wykonawcę pomiaru rzeczywistego miejsca montażu.

Weryfikacja wymiarów
Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymiary w miejscu realizacji i uwzględnić ewentualne odchylenia istniejących ścian, podłóg i innych elementów budynku.

Materiały
Materiały zastosowane do wykonania zabudowy powinny być przeznaczone do wykonywania trwałych zabudów meblowych oraz odpowiednie do intensywnego użytkowania.

Krawędzie i wykończenie
Wszystkie widoczne krawędzie elementów meblowych należy estetycznie wykończyć. Nie dopuszcza się pozostawienia nieosłoniętych krawędzi płyt w miejscach widocznych lub narażonych na uszkodzenia podczas użytkowania.

Okucia
Zastosowane zawiasy, prowadnice, łączniki i pozostałe okucia powinny być dostosowane do intensywnego użytkowania oraz ciężaru poszczególnych elementów.

Fronty i skrzydła
Drzwi i skrzydła szaf powinny pracować płynnie, bez kolizji z sąsiadującymi elementami oraz zapewniać swobodny dostęp do wnętrza zabudowy.

Dostęp do instalacji
Wykonanie zabudowy nie może ograniczać dostępu do istniejących instalacji. W szczególności należy zachować możliwość dostępu do skrzynki elektrycznej, pompy oraz odpływu pompy wskazanych w dokumentacji. Otwory rewizyjne muszą umożliwiać wykonanie czynności kontrolnych, konserwacyjnych i czyszczenia.

Montaż
Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich elementów na miejsce realizacji oraz ich kompletny montaż.

Dopasowanie do pomieszczenia
Zabudowy należy wykonać z uwzględnieniem istniejących ścian, podłogi, instalacji oraz innych elementów znajdujących się w miejscu montażu.

Dokumentacja
Wykonanie należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji rysunkowej zawierającej widoki z góry, widoki frontowe, boczne oraz informacje dotyczące poszczególnych elementów zabudowy.

- DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ

  - bezpieczny transport i zabezpieczenie mebli

  - wniesienie do wskazanego pomieszczenia/przestrzeni w terminie ustalonym z Zamawiającym

  - montaż i ustawienie

  - usunięcie opakowań

  - uporządkowanie miejsca realizacji

  - odbiór każdej części zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę

  - Zamawiający może odmówić odbioru elementu posiadającego wadę istotną albo niezgodnego z ofertą, OPZ lub uzgodnioną próbką/wzornikiem.

  - stwierdzone przy odbiorze wady lub niezgodności Wykonawca usunie albo uszkodzony/niezgodny element wymieni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, chyba że ze względu na technologię wykonania Zamawiający zaakceptuje inny termin

- ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, dla części, na którą Wykonawca składa ofertę;

2. wskazanie części zamówienia objętej ofertą (A, B lub C);

3. dla części A i B – wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu, a jeżeli produkt jest wykonywany na zamówienie – jego jednoznaczne oznaczenie i opis;

4. w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego – karta produktu, specyfikacja producenta, wydruk katalogowy lub inne dokumenty pozwalające zweryfikować spełnienie wymagań równoważności określonych w OPZ;

5. dokumenty lub informacje wymagane w OPZ na potwierdzenie szczególnych parametrów, w tym wymaganej wytrzymałości, norm lub parametrów tkaniny – jeżeli dotyczą oferowanego produktu;

6. oświadczenie Wykonawcy zawarte na końcu niniejszego zapytania;

7. pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

- KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto – 100%.

Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej będą dokonywane odrębnie dla każdej części zamówienia.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie wymagania zapytania i przedstawiająca najniższą cenę brutto za realizację całej danej części.

- ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI

Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano konkretny produkt, producenta, model, znak towarowy lub rozwiązanie referencyjne, wskazanie takie służy wyłącznie określeniu oczekiwanego przez Zamawiającego standardu jakościowego, funkcjonalnego, użytkowego i estetycznego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych.

Za produkt lub rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna produkt, który spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności wymagania wskazane w tabelach dotyczących poszczególnych elementów zamówienia, oraz zapewnia właściwości użytkowe, funkcjonalne, jakościowe i techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Przy ocenie równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę w szczególności:

  - funkcjonalność i przeznaczenie produktu, w tym możliwość jego użytkowania w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia;

  - wymiary produktu – zgodnie z przedziałami, tolerancjami lub wymiarami dokładnymi określonymi przez Zamawiającego;

  - konstrukcję, stabilność, bezpieczeństwo i trwałość;

  - rodzaj i jakość zastosowanych materiałów oraz ich przydatność do przewidzianej intensywności użytkowania;

  - właściwości użytkowe, w szczególności odporność na zużycie, ścieranie, zabrudzenia, częste czyszczenie lub uszkodzenia, jeżeli wymagania takie zostały określone;

  - formę, kształt, kolorystykę i sposób wykończenia – w zakresie, w jakim cechy te zostały określone przez Zamawiającego jako wymagane;

  - sposób montażu, składania, łączenia, ustawiania lub przemieszczania, jeżeli funkcjonalności takie zostały przewidziane dla danego elementu;

  - wymagane parametry wytrzymałościowe, zgodność z normami, atesty, certyfikaty lub okres gwarancji, jeżeli zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Równoważność nie oznacza konieczności zaoferowania produktu identycznego z produktem referencyjnym. Dopuszczalne są różnice w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych lub wzorniczych, pod warunkiem że nie powodują one pogorszenia wymaganych przez Zamawiającego parametrów, funkcjonalności, trwałości, bezpieczeństwa ani walorów użytkowych. Jeżeli dla danego parametru Zamawiający określił konkretne wymaganie minimalne, przedział, tolerancję albo wskazał określoną cechę jako obligatoryjną, wymaganie to stanowi podstawę oceny równoważności, niezależnie od parametrów produktu referencyjnego. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym producenta i model oferowanego produktu oraz przedstawić wraz z ofertą informacje umożliwiające Zamawiającemu ocenę jego zgodności z wymaganiami, w szczególności kartę produktu, kartę techniczną, specyfikację producenta, katalog, wydruk ze strony internetowej producenta, fotografie lub inne dokumenty zawierające odpowiednie dane techniczne, użytkowe lub jakościowe. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę informacje nie będą wystarczające do oceny równoważności, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, pod warunkiem że nie będzie to prowadziło do zmiany zaoferowanego produktu na inny po upływie terminu składania ofert. Ciężar wykazania, że zaoferowany produkt spełnia wymagania równoważności określone przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- ZASADY BADANIA OFERT

1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub przedłożonych dokumentów, a także do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, o ile nie prowadzi to do istotnej zmiany treści oferty ani ceny.

2. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując o tym Wykonawcę.

3. Oferta nie będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu w szczególności, jeżeli została złożona po terminie, nie obejmuje wszystkich pozycji danej części, jest niezgodna z wymaganiami zapytania albo mimo wezwania nie pozwala na potwierdzenie spełnienia wymagań OPZ lub równoważności oferowanego rozwiązania.

4. Zamawiający może zakończyć postępowanie albo jego część bez wyboru oferty. W szczególności może to nastąpić, gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki przeznaczone na realizację danej części i Zamawiający nie może ich zwiększyć, nastąpiła istotna zmiana okoliczności albo postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą jego prawidłowe zakończenie.

- OSOBA DO KONTAKTU

W sprawach proceduralnych, technicznych, a także umawiania wizji lokalnej.
Magdalena Mazik, magdalena.mazik@mocak.pl, tel. 12 263 40 35

Wizja lokalna przed złożeniem oferty jest fakultatywna. W części C, niezależnie od przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty, wybrany Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem produkcji do wykonania pomiaru rzeczywistego miejsca montażu.

# GWARANCJA

# Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy dla części A, pozycji B2 i B3 oraz części C, a dla pozycji B1 i B4 – na okres co najmniej 60 miesięcy. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru danej części bez wad istotnych. Jeżeli producent oferuje dłuższy okres gwarancji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu uprawnienia wynikające z tej gwarancji.

# XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

# Z wybranym Wykonawcą dla danej części zostanie zawarta umowa. Projektowane postanowienia umowne będą obejmowały w szczególności następujące kwestie:

# 1. obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, OPZ, dokumentacją rysunkową, ofertą Wykonawcy oraz zaakceptowanymi próbkami lub wzornikami;

# 2. termin realizacji oraz zasady uzgadniania terminu dostawy, wniesienia i montażu;

# 3. wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za realizację całej danej części, obejmujące wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym;

# 4. płatność wynagrodzenia po wykonaniu i odbiorze całej danej części, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu; Zamawiający nie przewiduje zaliczek;

# 5. zasady odbioru, w tym możliwość odmowy odbioru elementów z wadami istotnymi lub niezgodnych z OPZ, ofertą albo zaakceptowaną próbką/wzornikiem;

# 6. obowiązek usuwania wad i niezgodności oraz wymiany wadliwych elementów w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

# 7. zakres i okres gwarancji oraz sposób zgłaszania i usuwania wad w okresie gwarancyjnym;

# 8. odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z dostawą, wniesieniem i montażem w obiekcie Zamawiającego;

# 9. kary umowne, w szczególności za zwłokę w realizacji zamówienia, zwłokę w usunięciu wad oraz odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

# 10. przesłanki odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę oraz zasady rozliczenia wykonanej części zamówienia;

XIII.  ZAŁĄCZNIKI

1. Rysunki poglądowe.